老虎坑填埋场封场整治工程场地调查费用询价表

	项目
	工作内容
	点位
	工作量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	堆体调查

	1.1
	钻机进场费用
	1
	3
	台
	
	
	3 台钻机同时进场，每个库区 1 台

	1.2
	填埋区常规钻孔费
	15
	225
	米
	
	
	间距 100m，平均深度 15m，计算

	1.3
	垃圾采样检测
	15
	45
	个样品
	
	
	每个点分 3 层采集，共计 45 个垃圾样；检测：填埋垃圾组分、有机质含量、含水率、容重

	1.4
	填埋气成分采样检测
	15
	15
	个样品
	
	
	库区 6 个：甲烷、二氧化碳、氧气、硫化氢、氨和一氧化碳、臭气浓度、非甲烷总烃、二氧化硫

	1.5
	填埋气安全性采样检测
	13
	13
	个样品
	
	
	库区 9 个，建筑物内 4 个；甲烷气体浓度

	1.6
	渗滤液水位观测井
	15
	225
	米
	
	
	建设渗滤液水位观测井，观测渗滤液水位

	1.7
	渗滤液采样检测
	/
	8
	个样品
	
	
	库区 6 个，调节池 1 个，10% 平行样；色度、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等

	本项合计
	
	堆体调查合计费用

	2
	场区环境调查

	2.1
	库区周边土壤钻探
	10
	100
	米
	
	
	库区周边土壤钻探深度暂定 10m；

	2.2
	库区周边土壤采样检测
	/
	40
	个样品
	
	
	每个点位送检 4 个土壤样品

	2.3
	库区周边地下水建井
	10
	100
	米
	
	
	周边地下水辐射布点，新建 10 个监测井，深度 10m

	2.4
	库区周边地下水采样检测
	/
	11
	个样品
	
	
	10 口地下水井，每个井采集 1 个样品，含 10% 平行样；pH 值、溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、五日生物需氧量、总氮、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群

	2.5
	场区周边地表水采样检测
	3
	3
	个样品
	
	
	

	2.6
	场区周边大气采样检测
	6
	6
	个样品
	
	
	臭气浓度、甲烷、总悬浮颗粒物、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫、氨、氮氧化物、二氧化硫

	本项合计
	
	场区环境调查合计费用

	3
	库底膜渗漏检测

	3.1
	库底膜渗漏检测
	1
	65000
	平方米
	
	
	水库坑库底膜检测，面积 6.5 万平方

	本项合计
	
	库底膜渗漏检测合计费用

	4
	报告编制及评审费
	
	
	
	
	
	

	4.1
	报告编制费及评审费
	1
	1
	项
	
	
	

	本项合计
	
	报告编制及评审费合计费用

	合计
	
	总费用（包含堆体调查、场区环境调查、库底膜渗漏检测、报告编制及评审费）


报价单位：                   （盖章）                     

                               年   月   日
